TEKNİK TEKLİF (Mal Alımı ihaleleri için)	      (Söz. EK: 3b)

MAL ALIMI İÇİN TEKNİK TEKLİF FORMU

Sözleşme başlığı	: İMES OSB UYGULAMALI İLERİ MÜHENDİSLİK MÜKEMMELİYET MERKEZİ MAL ALIM İHALESİ

Yayın referansı	: 5

İsteklinin adı	: … … … … … … … … …

LOT 1:

3.3.5: CNC SİLİNDİRİK TAŞLAMA TEZGAHI

| A | B | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Teklif edilen özellikler (marka / model dâhil) | İlgili notlar, Açıklamalar, Dokümantasyon | Değerlendirme Komitesinin Notları |
| 1 | 2(iki) eksen CNC kontrollü olacaktır |  |  |  |
| 2 | CNC ekran Türkçe olacaktır |  |  |  |
| 3 | Tezgâh otomatik olarak ilerleyebilmelidir |  |  |  |
| 4 | Taşlama boyu en az 600 mm olacaktır |  |  |  |
| 5 | Taşlama çapı en az 300 mm olacaktır |  |  |  |
| 6 | Minimum değer girişi en az 0.001 mm olacaktır |  |  |  |
| 7 | Y ekseni pozisyonlama hassasiyeti en az ± 0.0005/300 mm olacaktır |  |  |  |
| 8 | Tekrar hassasiyeti en az ± 0.0005 mm olacaktır |  |  |  |
| 9 | İki punta arası taşıma kapasitesi en az 100 kg |  |  |  |
| 10 | Taş ebatları 355x50x127 mm |  |  |  |
| 11 | Taş kalınlığı 50 mm |  |  |  |
| 12 | Taşlama taşı motoru 5.5 Hp olacaktır |  |  |  |
| 13 | X –Y ekseninde çift “V” hidrostatik kızak sistemi olacaktır |  |  |  |
| 14 | X –Y ekseninde vidalı mil olacaktır |  |  |  |
| 15 | Punta konikleri MT4 olmalıdır |  |  |  |
| 16 | Puntalar sert metal yapıda olacaktır |  |  |  |
| 17 | 4 adet taşlama taşı ve flanşı verilecektir |  |  |  |
| 18 | Taş bileme elması verilecektir |  |  |  |
| 19 | Manyetik ayırıcı olacaktır |  |  |  |
| 20 | Kâğıt filtre verilecektir |  |  |  |
| 21 | Soğutma sistemi olacaktır |  |  |  |
| 22 | Balans sehpası ve mili verilecektir |  |  |  |
| 23 | İki nokta ara yatak verilecektir |  |  |  |
| 24 | 3 ayaklı manuel ayna 7” olacaktır |  |  |  |
| 25 | Pens ayna olacaktır |  |  |  |
| 26 | Tezgâhın çalışma gerilimi, 380 ± %10 (üç yüz seksen artı eksi yüzde on) V, çalışma frekansı 50 ± 3 (elli artı eksi üç) Hz olacaktır |  |  |  |
| 27 | Aydınlatma lambası olacaktır |  |  |  |
| 28 | Tezgahın üzerindeki bütün donanımlar CE & EMC standardına uygun olacaktır |  |  |  |
| 29 | Tezgahın tamir maksatlı takım çantası ve kiti olacaktır |  |  |  |
| 30 | Tezgah ile birlikte bakım ve kullanım kitaplarının tümü olacaktır |  |  |  |
| 31 | Tezgahla ilgili diğer husular aşağıdaki madderlerde detaylı belirtilmiştir |  |  |  |

3.3.28 CNC SATIH TAŞLAMA MAKİNESİ

| A | B | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Teklif edilen özellikler (marka / model dâhil) | İlgili notlar, Açıklamalar, Dokümantasyon | Değerlendirme Komitesinin Notları |
| 1 | LCD ekranlı ve Z yönü kumanda edilebilir AD1 ünite olmalıdır |  |  |  |
| 2 | Hızlı boşta yukarı aşağı ilerleme özelliği olmalıdır |  |  |  |
| 3 | İş Mili Motor Gücü en az 7,5 HP olacaktır |  |  |  |
| 4 | Hidrolik Motor Gücü en az 2 HP olacaktır |  |  |  |
| 5 | İşmili motoru inverteri en az (2400 rpm) taş hızını sağlamalıdır |  |  |  |
| 6 | X Ekseninde çift “V” hidrostatik kızak sistemi olacaktır |  |  |  |
| 7 | Y Ekseninde çift sürtünmeli kutu kızak veya THK lineer yatak sistemi olacaktır |  |  |  |
| 8 | Y Ekseninde vidalı mil olacaktır |  |  |  |
| 9 | Elektromanyetik tabla en az (400x800 mm) olmalıdır |  |  |  |
| 10 | Tabla işmili merkezi manyetik tabla üzerinden en az 600 mm olmalıdır |  |  |  |
| 11 | Tabla en az 400x800 mm olmalıdır |  |  |  |
| 12 | Hareketler (X, Y) 460x900 mm olmalıdır |  |  |  |
| 13 | Taşlama taşı en az 350x35x125 mm olmalıdır |  |  |  |
| 14 | Y eksen pozisyonlama hassasiyeti en az ± 0.0005/300 mm olacaktır |  |  |  |
| 15 | Tekrar hassasiyeti en az ± 0.0005 mm olacaktır |  |  |  |
| 16 | “X” ekseni boyuna hidrolik system ile tahrik edilecektir |  |  |  |
| 17 | Taş balans aparatı olacaktır |  |  |  |
| 18 | Taş balans kolu olacaktır |  |  |  |
| 19 | Taş için flanş olacaktır |  |  |  |
| 20 | Yedek taş flanşı 4(dört) adet olacaktır |  |  |  |
| 21 | Otomatik yağlama sistemi olacaktır |  |  |  |
| 22 | Transformatör olacaktır |  |  |  |
| 23 | Toz emme sistemli soğutma suyu sistemi olacaktır |  |  |  |
| 24 | Demagnetizer |  |  |  |
| 25 | Manuel bileme aparatı olacaktır |  |  |  |
| 26 | El çarkı 1 bölümde 0,0005mm hareket edebilmelidir |  |  |  |
| 27 | Tezgâhın çalışma gerilimi, 380 ± %10 (üç yüz seksen artı eksi yüzde on) V, çalışma frekansı 50 ± 3 (elli artı eksi üç) Hz olacaktır |  |  |  |
| 28 | Aydınlatma lambası olacaktır |  |  |  |
| 29 | Tezgahın üzerindeki bütün donanımlar CE & EMC standardına uygun olacaktır |  |  |  |
| 30 | Tezgahın tamir maksatlı takım çantası ve kiti olacaktır |  |  |  |
| 31 | Tezgah ile birlikte bakım ve kullanım kitaplarının tümü olacaktır |  |  |  |

DİĞER KALEMLER: ÜRÜNLERİN YANINDA TEDARİK EDİLECEKTİR.

| A | B | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Teklif edilen özellikler (marka / model dâhil) | İlgili notlar, Açıklamalar, Dokümantasyon | Değerlendirme Komitesinin Notları |
| 1 | Takım Arabası |  |  |  |
| 2 | 755x490x900 mm |  |  |  |
| 3 | Plastik tutamak |  |  |  |
| 4 | Tava sacları en kısa 1.0 mm ve 3.0 mm köşebent sacdan imal olacak |  |  |  |
| 5 | Taşıma sehpasında 3 adet tava sistemi olacak |  |  |  |
| 6 | Taşıma sehpasının üzeri PVC sistem olacak |  |  |  |
| 7 | Elektrostatik toz boyalı olacak |  |  |  |
| 8 | Takım arabasında 1x100 mm’lik çekmece olacak |  |  |  |
| 9 | RAL: 7035-7016 Pütürlü |  |  |  |
| 10 | Ürün tekerlekleri çap 100’lük polyemit üzeri poliüretan kaplı teker - 1 adet dönerli - 1 adet dönerli frenli - 2 adet sabit |  |  |  |
| 11 | HAREKETLİ ÇALIŞMA MASASI |  |  |  |
| 12 | 1000x500x1830 mm |  |  |  |
| 13 | Yan giydirme sacları en ince 0,8 mm sacdan imal olacak |  |  |  |
| 14 | Takım asma panosu en ince 1,2 mm sacdan imal olacak |  |  |  |
| 15 | Plastik tutamak olacak |  |  |  |
| 16 | 4x100+1x205 mm’lik çekmece olacak |  |  |  |
| 17 | Takım arabası üzeri metal çerçeve içerisinde 25 mm MDF imal olacak |  |  |  |
| 18 | Eletrostatik toz boyalı olacak |  |  |  |
| 19 | RAL: 7035-7016 PÜTÜRLÜ |  |  |  |
| 20 | Ürün tekerlekleri çap 100’lük kauçuk teker - 1 adet dönerli - 1 adet dönerli frenli - 2 adet sabit |  |  |  |
| 21 | TALAŞ KONTEYNIRI |  |  |  |
| 22 | Konteynır Ölçüleri: en az 964x1120x1000H ± 30 mm olacaktır |  |  |  |

LOT 2:

3.3.1 CNC DİK İŞLEME MERKEZİ

| A | B | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Teklif edilen özellikler (marka / model dâhil) | İlgili notlar, Açıklamalar, Dokümantasyon | Değerlendirme Komitesinin Notları |
| 1 | 4 eksen simultane Fanuc uyumlu CNC kontrol olacaktır |  |  |  |
| 2 | Ekran Türkçe olacaktır |  |  |  |
| 3 | 3D grafik simülasyon olacaktır |  |  |  |
| 4 | En az 300 adet program hafızası olacaktır |  |  |  |
| 5 | X ekseni hareketi en az 1000 mm |  |  |  |
| 6 | Y ekseni hareketi en az 600 mm |  |  |  |
| 7 | Z ekseni hareketi en az 600 mm |  |  |  |
| 8 | Pozisyonlama hassasiyeti en az ± 0.005/300 mm olacaktır |  |  |  |
| 9 | Tekrar hassasiyeti en az ± 0.005 mm olacaktır |  |  |  |
| 10 | 4.eksen 0.001 derece olacaktır |  |  |  |
| 11 | Tezgâhın Z ekseninde maksimum seri ilerleme hızı, 30 metre/dakika olacaktır |  |  |  |
| 12 | Tezgâhın X, Y ve Z ekseninde maksimum kesme ilerleme hızı, 12 metre/dakika olacaktır |  |  |  |
| 13 | Tezgâhın X ve Y ekseninde maksimum seri ilerleme hızı, 35 metre/dakika olacaktır |  |  |  |
| 14 | Tabla boyu, en az1200 mm olacaktır |  |  |  |
| 15 | Tabla eni, en az 600 mm olacaktır |  |  |  |
| 16 | Tabla taşıma kapasitesi, min. 600 kg olacaktır |  |  |  |
| 17 | Tezgâhta, istendiği zaman dördüncü eksen olarak divizör ilave edilebilecek şekilde olacaktır |  |  |  |
| 18 | İş mili Devri en az 0 – 10.000 devir/dk arasında olacaktır |  |  |  |
| 19 | İş mili Çubuk Kapasitesi 3 - 32 mm arasında olacaktır |  |  |  |
| 20 | İş mili ilk 30 (otuz) dakika motor gücü, en az 15 kW olacaktır |  |  |  |
| 21 | Tezgâhta en az 24 (yirmi dört) takım bağlama kapasitesine sahip otomatik takım değiştirici olacaktır |  |  |  |
| 22 | İş mili koniği Taper BT40 olacaktır |  |  |  |
| 23 | Tam Kapalı Muhafaza Kabini ve gözetleme penceresi olacaktır |  |  |  |
| 24 | Soğutma Suyu pompası en az 3 bar olacaktır |  |  |  |
| 25 | Tezgâhta yıkama amaçlı bor yağı tabancası olacaktır |  |  |  |
| 26 | Tezgâhta, tezgâh içi talaş yıkama sistemi olacaktır |  |  |  |
| 27 | Talaş Koveyörü olacaktır |  |  |  |
| 28 | Otomatik kızak yağlama olacaktır |  |  |  |
| 29 | Tezgâhın çalışma gerilimi, 380 ± %10 (üç yüz seksen artı eksi yüzde on) V, çalışma frekansı 50 ± 3 (elli artı eksi üç) Hz olacaktır |  |  |  |
| 30 | Aydınlatma lambası olacaktır |  |  |  |
| 31 | Tezgahın üzerindeki bütün donanımlar CE & EMC standardına uygun olacaktır |  |  |  |
| 32 | Tezgahın tamir maksatlı takım çantası ve kiti olacaktır |  |  |  |
| 33 | Tezgah ile birlikte bakım ve kullanım kitaplarının tümü olacaktır |  |  |  |
| 34 | Tezgahla ilgili diğer husular aşağıdaki madderlerde detaylı belirtilmiştir |  |  |  |
| 35 | Tezgâh ile birlikte manuel kalıpçı freze cihazı ücretsiz verilecektir |  |  |  |

DİĞER KALEMLER: ÜRÜNLERİN YANINDA TEDARİK EDİLECEKTİR.

| A | B | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Teklif edilen özellikler (marka / model dâhil) | İlgili notlar, Açıklamalar, Dokümantasyon | Değerlendirme Komitesinin Notları |
| 1 | Takım Arabası |  |  |  |
| 2 | 755x490x900 mm |  |  |  |
| 3 | Plastik tutamak |  |  |  |
| 4 | Tava sacları en kısa 1.0 mm ve 3.0 mm köşebent sacdan imal olacak |  |  |  |
| 5 | Taşıma sehpasında 3 adet tava sistemi olacak |  |  |  |
| 6 | Taşıma sehpasının üzeri PVC sistem olacak |  |  |  |
| 7 | Elektrostatik toz boyalı olacak |  |  |  |
| 8 | Takım arabasında 1x100 mm’lik çekmece olacak |  |  |  |
| 9 | RAL: 7035-7016 Pütürlü |  |  |  |
| 10 | Ürün tekerlekleri çap 100’lük polyemit üzeri poliüretan kaplı teker - 1 adet dönerli - 1 adet dönerli frenli - 2 adet sabit |  |  |  |
| 11 | HAREKETLİ ÇALIŞMA MASASI |  |  |  |
| 12 | 1000x500x1830 mm |  |  |  |
| 13 | Yan giydirme sacları en ince 0,8 mm sacdan imal olacak |  |  |  |
| 14 | Takım asma panosu en ince 1,2 mm sacdan imal olacak |  |  |  |
| 15 | Plastik tutamak olacak |  |  |  |
| 16 | 4x100+1x205 mm’lik çekmece olacak |  |  |  |
| 17 | Takım arabası üzeri metal çerçeve içerisinde 25 mm MDF imal olacak |  |  |  |
| 18 | Eletrostatik toz boyalı olacak |  |  |  |
| 19 | RAL: 7035-7016 PÜTÜRLÜ |  |  |  |
| 20 | Ürün tekerlekleri çap 100’lük kauçuk teker - 1 adet dönerli - 1 adet dönerli frenli - 2 adet sabit |  |  |  |
| 21 | TALAŞ KONTEYNIRI |  |  |  |
| 22 | Konteynır Ölçüleri: en az 964x1120x1000H ± 30 mm olacaktır |  |  |  |

LOT 3:

3.3.35 DELİK DELME EROZYON TEZGAHI

| A | B | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Teklif edilen özellikler (marka / model dâhil) | İlgili notlar, Açıklamalar, Dokümantasyon | Değerlendirme Komitesinin Notları |
| 1 | Z – NC (Z eksen nümerik kontrol) |  |  |  |
| 2 | Otomatik parametre seçebilme |  |  |  |
| 3 | Delme sırasında el ile parametre düzeltme özelliği |  |  |  |
| 4 | Delme sonrası otomatik iş mili home pozisyonuna dönebilme |  |  |  |
| 5 | Otomatik parça sıfır seçme özelliği |  |  |  |
| 6 | Kontrol panel üzerinden delme yüksekliği izleme |  |  |  |
| 7 | Z ekseninde hassas pozisyonlama enkoder olmalıdır |  |  |  |
| 8 | Elektrod bükülme önleyici sistem olmalıdır |  |  |  |
| 9 | X,Y,Z Eksenleri dijital okuyucu olacaktır |  |  |  |
| 10 | - Tabla Ölçüsü: 600x300 mm - X Eksen hareket: 400 mm - Y Eksen hareket: 300 mm - W Eksen hareket: 200 mm - Z eksen (İş Mili) servo hareket: 345 mm |  |  |  |
| 11 | Pozisyonlama hassasiyeti en az ± 0.005/300 mm olacaktır. |  |  |  |
| 12 | Sert metal kesme için uygun donanım özelliği olmalıdır |  |  |  |
| 13 | Saf su ile çalışabilmelidir |  |  |  |
| 14 | Özel dizayn iş mili servo motor ve hassas tutucu ile destekli olmalıdır |  |  |  |
| 15 | Otomatik ayarlı yüksek basınçlı pompa olmalıdır |  |  |  |
| 16 | Uygun otomatik basınç ayarlama özelliği olmalıdır |  |  |  |
| 17 | Kâğıt filtre olmalı olmalıdır |  |  |  |
| 18 | Elektrod için gayd Ø1 mm olmalıdır |  |  |  |
| 19 | Hassas elektrod tutucusu Ø0-Ø3 mm olmalıdır |  |  |  |
| 20 | Elektrod tüpü Ø1 mm çap olmalıdır |  |  |  |
| 21 | Teraziye alma blokları olacaktır |  |  |  |
| 22 | X,Y,Z Eksenlerinde vidalı mil olacaktır |  |  |  |
| 23 | X, Y kutu, Z ekseninde lineer kızak sistemleri olacaktır |  |  |  |
| 24 | Tezgâhın çalışma gerilimi, 380 ± %10 (üç yüz seksen artı eksi yüzde on) V, çalışma frekansı 50 ± 3 (elli artı eksi üç) Hz olacaktır |  |  |  |
| 25 | Aydınlatma lambası olacaktır |  |  |  |
| 26 | Tezgahın üzerindeki bütün donanımlar CE & EMC standardına uygun olacaktır |  |  |  |
| 27 | Tezgahın tamir maksatlı takım çantası ve kiti olacaktır |  |  |  |
| 28 | Tezgah ile birlikte bakım ve kullanım kitaplarının tümü olacaktır. |  |  |  |

3.3.34 TEL EROZYON TEZGAHI

| A | B | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Teklif edilen özellikler (marka / model dâhil) | İlgili notlar, Açıklamalar, Dokümantasyon | Değerlendirme Komitesinin Notları |
| 1 | X, Y, U ve V olmak üzere 4(dört) eksen hareketini eş zamanlı (simultane) kontrol edebilme |  |  |  |
| 2 | Absolete ve Incremental (mutlak ve artımsal) programlanabilme |  |  |  |
| 3 | En az 15’’ LCD-XGA Ekran |  |  |  |
| 4 | X Eksen hareket: 400 mm Y Eksen hareket: 300 mm Z Eksen hareket: 220 mm U Eksen hareket: 90 mm V Eksen hareket: 90 mm |  |  |  |
| 5 | Çalışma tankı iç ölçüleri (E x B) en az 860x690 mm |  |  |  |
| 6 | İş parçası ağırlığı en az 500 kg |  |  |  |
| 7 | İş parçası konik açısı 120 mm’de 15º dir |  |  |  |
| 8 | İş parçası yüksekliği en az 220 mm |  |  |  |
| 9 | Pozisyonlama hassasiyeti en az ± 0.001/300 mm olacaktır |  |  |  |
| 10 | Tekrar hassasiyeti en az ± 0.001 mm olacaktır |  |  |  |
| 11 | Kullanılabilir tel çapı 0.1 – 0.2 – 0.25 – 0.3 mm aralığında olmalıdır |  |  |  |
| 12 | Otomatik tel kesme ve tel takma özelliği olmalıdır |  |  |  |
| 13 | Tel bobin kapasitesi: 5-7 kg aralığında kullanabilmelidir |  |  |  |
| 14 | Maksimum kesme akımı 32 A olmalıdır |  |  |  |
| 15 | X-Y Eksen hareket sistemi linear motor |  |  |  |
| 16 | U-V Eksen hareket sistemi linear motor |  |  |  |
| 17 | X-Y Ekseni hareket okuyucu ( Absolute ) Heidenhain veya Sony Magnescala marka (0.1 µm) çözünürlüğünde cam cetveller |  |  |  |
| 18 | U-V Ekseni hareket okuyucu ( Absolute ) Heidenhain veya Sony Magnescala marka (0.1 µm) çözünürlüğünde cam cetveller |  |  |  |
| 19 | Eksenlerde kullanılan linear kızaklar THK marka olmalıdır |  |  |  |
| 20 | Tezgâh üzerinde CAD-CAM Programı ( 2D ) |  |  |  |
| 21 | Manuel dikey açılır tank sistemi olmalıdır |  |  |  |
| 22 | Maksimum kesim sayısı 4 kesim (0.41 RA) yüzey pürüzlülüğü olmalıdır |  |  |  |
| 23 | Kesme sıvısı soğutma ünitesi olmalıdır |  |  |  |
| 24 | Su içeresinde çalışan tel makarası, tabla taşıma elemanları, Z eksen bloğu ve iş tablası alt bloğu SERAMİK parçalardan oluşmuş olmalıdır |  |  |  |
| 25 | Havuzlu ve püskürtmeli kesim yapabilme özelliği olmalıdır |  |  |  |
| 26 | En az 550 Litre kapasiteli kesme sıvısı ( Saf Su ) olmalıdır |  |  |  |
| 27 | 2 Adet Değiştirilebilen kesme sıvısı filtreleri olmalıdır |  |  |  |
| 28 | En az 15 lt reçine tüpü olmalıdır |  |  |  |
| 29 | Tezgâhla birlikte bağlama seti verilecektir |  |  |  |
| 30 | Tezgâh ile birlikte en az 500kg kadar tel birlikte verilecektir |  |  |  |
| 31 | Tezgâhın çalışma gerilimi, 380 ± %10 (üç yüz seksen artı eksi yüzde on) V, çalışma frekansı 50 ± 3 (elli artı eksi üç) Hz olacaktır |  |  |  |
| 32 | Aydınlatma lambası olacaktır |  |  |  |
| 33 | Tezgahın üzerindeki bütün donanımlar CE & EMC standardına uygun olacaktır |  |  |  |
| 34 | Tezgahın tamir maksatlı takım çantası ve kiti olacaktır |  |  |  |
| 35 | Tezgah ile birlikte bakım ve kullanım kitaplarının tümü olacaktır |  |  |  |

DİĞER KALEMLER: ÜRÜNLERİN YANINDA TEDARİK EDİLECEKTİR.

| A | B | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Teklif edilen özellikler (marka / model dâhil) | İlgili notlar, Açıklamalar, Dokümantasyon | Değerlendirme Komitesinin Notları |
| 1 | Takım Arabası |  |  |  |
| 2 | 755x490x900 mm |  |  |  |
| 3 | Plastik tutamak |  |  |  |
| 4 | Tava sacları en kısa 1.0 mm ve 3.0 mm köşebent sacdan imal olacak |  |  |  |
| 5 | Taşıma sehpasında 3 adet tava sistemi olacak |  |  |  |
| 6 | Taşıma sehpasının üzeri PVC sistem olacak |  |  |  |
| 7 | Elektrostatik toz boyalı olacak |  |  |  |
| 8 | Takım arabasında 1x100 mm’lik çekmece olacak |  |  |  |
| 9 | RAL: 7035-7016 Pütürlü |  |  |  |
| 10 | Ürün tekerlekleri çap 100’lük polyemit üzeri poliüretan kaplı teker - 1 adet dönerli - 1 adet dönerli frenli - 2 adet sabit |  |  |  |
| 11 | HAREKETLİ ÇALIŞMA MASASI |  |  |  |
| 12 | 1000x500x1830 mm |  |  |  |
| 13 | Yan giydirme sacları en ince 0,8 mm sacdan imal olacak |  |  |  |
| 14 | Takım asma panosu en ince 1,2 mm sacdan imal olacak |  |  |  |
| 15 | Plastik tutamak olacak |  |  |  |
| 16 | 4x100+1x205 mm’lik çekmece olacak |  |  |  |
| 17 | Takım arabası üzeri metal çerçeve içerisinde 25 mm MDF imal olacak |  |  |  |
| 18 | Eletrostatik toz boyalı olacak |  |  |  |
| 19 | RAL: 7035-7016 PÜTÜRLÜ |  |  |  |
| 20 | Ürün tekerlekleri çap 100’lük kauçuk teker - 1 adet dönerli - 1 adet dönerli frenli - 2 adet sabit |  |  |  |
| 21 | TALAŞ KONTEYNIRI |  |  |  |
| 22 | Konteynır Ölçüleri: en az 964x1120x1000H ± 30 mm olacaktır |  |  |  |

B Sütunu	: “Teknik Özellikler”

- İstenen özellikleri gösterir, Söz.EK2’deki “Teknik Şartname”de belirtilen Teknik Özellikler ile aynıdır.

D Sütunu	: “Teklif edilen özellikler”

- İstekli tarafından doldurulacaktır ve teklif edilen ürünlerin detaylı özelliklerini içerecektir(“uygun” veya “evet” gibi kelimeler yeterli değildir).

E Sütunu	: “İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon”

- İsteklinin teklif ettiği ürün hakkında açıklama yapmalı ve ilgili dokümanlara referans vermelidir.

F Sütunu	: “Değerlendirme Komitesi notları”

- Komisyon (Komite) üyelerinin doldurması için boş bırakılacaktır.

Verilen bilgiler ve dokümanlar teklif edilen modelleri, varsa farklı seçenekleri açık olarak belirtmelidir. Teklif edilen özelliklerle istenen özelliklerin kıyaslaması komite üyeleri tarafından kolaylıkla yapılabilmelidir.

Komite üyelerinin verilen teklifleri tam olarak anlamaları gerekmektedir. Yeterli açıklıkta bulunmayan teklifler Değerlendirme Komitesi tarafından reddedilebilir.

Fiyat teklifi ayrı zarfa konmalı ve kapalı olarak Teknik Teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza