SözEK:01

###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dâhil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: İMES OSB UYGULAMALI İLERİ MÜHENDİSLİK MÜKEMMELİYET MERKEZİ MAL ALIM İŞİ

Yayın Referansı	: … … … … … … … … …

- Genel Tanım

Kurulacak merkez Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesini kapsayan güçlü bilimsel altyapısıyla kamu-üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda önemli işlevler üstlenecek; ayrıca bölgemizde yaptığımız saha çalışmaları sonucu, başta nitelikli eleman olmak üzere ürün geliştirme, tasarım-analiz ve test ölçüm altyapısı konularında altyapı ihtiyaçları olduğu tespit edilmiştir. Bu verilerden hareketle geliştirdiğimiz “İMES Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi” Projesi; başta yakın çevredeki 1000’e yakın imalat sanayi firması olmak üzere bölge sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü yetiştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

İMES OSB Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi’nde istihdam imkânlarını artırıcı eğitim çalışmaları gerçekleştirilecek, tasarım ve prototipleme bölümleriyle firmaların yenilikçi ürün geliştirme ve üretme kapasitelerine katkı sağlanacaktır. Yeni teknolojiler aracılığıyla maliyet düşürücü yeni üretim teknikleri geliştirilecek, ülkemizin sürdürülebilir ihracata yönelik amaçlarına katkı sağlanacaktır.

Ayrıca yılda 2.000 kişinin eğitim alacağı İMES OSB Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi’nde 1900 m2’lik ortak kullanım tesisi oluşturulacak; 3 farklı disiplinde tasarım ve analiz programları, 6 farklı konuda kurs programı ve 1 adet üretim ve laboratuvar tesisi yer alacaktır. Kurulacak merkez aynı zamanda yalın üretim ve temiz üretim gibi kaynak verimliliği konularında firmaların nitelikli danışmanlık hizmetlerine erişimini sağlayacak bir ara yüz işlevine de sahip olacaktır. Merkezin 2021 yılı ortalarında hizmete girmesi planlanmaktadır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | 3.3.1 CNC DİK İŞLEME MERKEZİ ## Kontrol ünitesi - 4 eksen simultane Fanuc uyumlu CNC kontrol olacaktır. - Ekran Türkçe olacaktır. - 3D grafik simülasyon olacaktır. - En az 300 adet program hafızası olacaktır. Ölçüler & Hassasiyet - Tezgah çalışma alanı: - X ekseni hareketi en az 1000 mm - Y ekseni hareketi en az 600 mm - Z ekseni hareketi en az 600 mm - Pozisyonlama hassasiyeti en az ± 0.005/300 mm olacaktır. - Tekrar hassasiyeti en az ± 0.005 mm olacaktır. - 4.eksen 0.001 derece olacaktır. - Tezgâhın Z ekseninde maksimum seri ilerleme hızı, 30 metre/dakika olacaktır. - Tezgâhın X, Y ve Z ekseninde maksimum kesme ilerleme hızı, 12 metre/dakika olacaktır. - Tezgâhın X ve Y ekseninde maksimum seri ilerleme hızı, 35 metre/dakika olacaktır. Tezgah tabla özellikleri: - Tabla boyu, en az1200 mm olacaktır. - Tabla eni, en az 600 mm olacaktır. - Tabla taşıma kapasitesi, min. 600 kg olacaktır. - Tezgâhta, istendiği zaman dördüncü eksen olarak divizör ilave edilebilecek şekilde olacaktır. İş mili ve takım magazine özellikleri: - İş mili Devri en az 0 – 10.000 devir/dk arasında olacaktır. - İş mili Çubuk Kapasitesi 3 - 32 mm arasında olacaktır. - İş mili ilk 30 (otuz) dakika motor gücü, en az 15 kW olacaktır - Tezgâhta en az 24 (yirmi dört) takım bağlama kapasitesine sahip otomatik takım değiştirici olacaktır. - İş mili koniği Taper BT40 olacaktır. ## Diğer Özelikler - Tam Kapalı Muhafaza Kabini ve gözetleme penceresi olacaktır. - Soğutma Suyu pompası en az 3 bar olacaktır. - Tezgâhta yıkama amaçlı bor yağı tabancası olacaktır - Tezgâhta, tezgâh içi talaş yıkama sistemi olacaktır. - Talaş Koveyörü olacaktır. - Otomatik kızak yağlama olacaktır. - Tezgâhın çalışma gerilimi, 380 ± %10 (üç yüz seksen artı eksi yüzde on) V, çalışma frekansı 50 ± 3 (elli artı eksi üç) Hz olacaktır - Aydınlatma lambası olacaktır. - Tezgahın üzerindeki bütün donanımlar CE & EMC standardına uygun olacaktır. - Tezgahın tamir maksatlı takım çantası ve kiti olacaktır. - Tezgah ile birlikte bakım ve kullanım kitaplarının tümü olacaktır. - Tezgahla ilgili diğer husular aşağıdaki madderlerde detaylı belirtilmiştir. - Tezgâh ile birlikte manuel kalıpçı freze cihazı ücretsiz verilecektir. | 1 ADET |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

İlgili alet, aksesuarlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

İstenilen kalemler;

Makine ile birlikte aşağıda özellikleri belirtilen takım arabası ve hareketli çalışma masası tedarik edilecektir.

TAKIM ARABASI (D30)

- 755x490x900 mm ± 20 mm

- Plastik tutamak

- Tava sacları en kısa 1.0 mm ve 3.0 mm köşebent sacdan imal olacak.

- Taşıma sehpasında 3 adet tava sistemi olacak.

- Taşıma sehpasının üzeri PVC kaplı olacaktır.

- Elektrostatik toz boyalı olacak.

- Takım arabasında 1x100 mm ± 5 mm’lik çekmece olacak.

- RAL: 7035-7016 Pütürlü boya

- Ürün tekerlekleri çap  en az 100’lük polyamit üzeri poliüretan kaplı teker,

- 1 adet dönerli

- 1 adet dönerli frenli

- 2 adet sabit

HAREKETLİ ÇALIŞMA MASASI (D50)

- 1000x500x1830  ± 20 mm

- Yan giydirme sacları en ince 0,8 mm sacdan imal olacaktır.

- Takım asma panosu en ince 1,2 mm sacdan imal olacaktır.

- Plastik tutamak olacaktır.

- En az 4x100  + 1x200 mm ± 5 mm’lik çekmece olacaktır.

- Takım arabası üzeri metal çerçeve içerisinde 25 mm MDF imal olacaktır.

- Eletrostatik toz boyalı olacaktır.

- RAL: 7035-7016 pütürlü boya olacaktır.

- Ürün tekerlekleri çapı en az 100’lük kauçuk teker,

- 1 adet dönerli

- 1 adet dönerli frenli

- 2 adet sabit

TALAŞ KONTEYNIRI

- Konteynır Ölçüleri: en az 964x1120x1000H ± 30 mm olacaktır.

1 adet takım arabası, 1 adet hareketli çalışma masası ve 1 adet talaş konteynırı olacaktır.

4. Garanti Koşulları

Cihaz, İMES OSB UİMMM faaliyete geçtikten sonra 5 (beş) sene boyunca her sene 1 (bir) defa bakım görüp, kullanıcı hataları dışında yedek parça dâhil ücretsiz garanti kapsamında olacaktır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Tezgah montajı yüklenici tarafından yapılacaktır. Tezgahta kırık, çatlak, ezilme, bükülme, paslanma ve boya hatası bulunmayacaktır. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında tezgah üzerinde bulunması gereken tüm emniyet ve ikaz işaretleri Türkçe ve şematik olarak yer alacaktır. Tezgâh üzerinde, tezgâha ait en az alt maddelerde belirtilen hususları içeren bilgi levhası/levhaları bulunacaktır.

- Marka ve modeli

- İmal yılı ve menşei

- Ebat ve ağırlık

- Emniyet ikaz işaret ve yazıları

- Firma adı ve adresi

- Kısa bakım ve kullanım talimatları

Tezgah üzerinde imalatçı firma adı ve tescilli markası, ünitenin genel teknik verileri ve seri numarası ile imalat tarihini belirten metal etiket bulunacaktır. Ambalajdan çıkan bozuk, arızalı ve deformasyona uğramış tüm malzemenin sorumluluğu yükleniciye ait olacaktır.

Cihazın yerinde eğitim hizmeti bulunmalıdır. Cihaz için kurulum sonrası 5 (beş) sene boyunca yılda 4 (dört) defa yerinde eğitim hizmeti verilecektir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

Cihazın her türlü yedek parçasının ücretsiz olarak teslim tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süreyle tedariğini yüklenici garanti edecektir.

7. Kullanım Kılavuzu

Kullanım kılavuzu Türkçe olacaktır ve en az 2 set olarak verilecektir. Ayrıca dijital ortamda kullanım kılavuzu verilecektir.

8. Diğer Hususlar

İhale süreci tamamlandıktan sonra, cihaz İMES OSB tarafından gösterilen muhafaza alanında bir kere yüklenici tarafından açılıp test edilip, yetkili kişilere teslim edilecek. Garanti süresi, İMES OSB UİMMM faaliyete geçtikten sonra başlayacaktır.