SözEK:01

###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dâhil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: İMES OSB UYGULAMALI İLERİ MÜHENDİSLİK MÜKEMMELİYET MERKEZİ MAL ALIM İŞİ

Yayın Referansı	: … … … … … … … … …

- Genel Tanım

Kurulacak merkez Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesini kapsayan güçlü bilimsel altyapısıyla kamu-üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda önemli işlevler üstlenecek; ayrıca bölgemizde yaptığımız saha çalışmaları sonucu, başta nitelikli eleman olmak üzere ürün geliştirme, tasarım-analiz ve test ölçüm altyapısı konularında altyapı ihtiyaçları olduğu tespit edilmiştir. Bu verilerden hareketle geliştirdiğimiz “İMES Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi” Projesi; başta yakın çevredeki 1000’e yakın imalat sanayi firması olmak üzere bölge sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü yetiştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

İMES OSB Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi’nde istihdam imkânlarını artırıcı eğitim çalışmaları gerçekleştirilecek, tasarım ve prototipleme bölümleriyle firmaların yenilikçi ürün geliştirme ve üretme kapasitelerine katkı sağlanacaktır. Yeni teknolojiler aracılığıyla maliyet düşürücü yeni üretim teknikleri geliştirilecek, ülkemizin sürdürülebilir ihracata yönelik amaçlarına katkı sağlanacaktır.

Ayrıca yılda 2.000 kişinin eğitim alacağı İMES OSB Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi’nde 1900 m2’lik ortak kullanım tesisi oluşturulacak; 3 farklı disiplinde tasarım ve analiz programları, 6 farklı konuda kurs programı ve 1 adet üretim ve laboratuvar tesisi yer alacaktır. Kurulacak merkez aynı zamanda yalın üretim ve temiz üretim gibi kaynak verimliliği konularında firmaların nitelikli danışmanlık hizmetlerine erişimini sağlayacak bir ara yüz işlevine de sahip olacaktır. Merkezin 2021 yılı ortalarında hizmete girmesi planlanmaktadır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | 3.3.35 DELİK DELME EROZYON TEZGÂHI ## Kontrol ünitesi - Z – NC (Z eksen nümerik kontrol) - Otomatik parametre seçebilme - Delme sırasında el ile parametre düzeltme özelliği - Delme sonrası otomatik iş mili home pozisyonuna dönebilme - Otomatik parça sıfır seçme özelliği - Kontrol panel üzerinden delme yüksekliği izleme - Z ekseninde hassas pozisyonlama enkoder olmalıdır - Elektrod bükülme önleyici sistem olmalıdır - X,Y,Z Eksenleri dijital okuyucu olacaktır ## Ölçüler & Hassasiyet - Tabla Ölçüsü: 600x300 mm - X Eksen hareket: 400 mm - Y Eksen hareket: 300 mm - W Eksen hareket: 200 mm - Z eksen (İş Mili) servo hareket: 345 mm - Pozisyonlama hassasiyeti en az ± 0.005/300 mm olacaktır. ## Diğer Özelikler - Sert metal kesme için uygun donanım özelliği olmalıdır - Saf su ile çalışabilmelidir - Özel dizayn iş mili servo motor ve hassas tutucu ile destekli olmalıdır - Otomatik ayarlı yüksek basınçlı pompa olmalıdır - Uygun otomatik basınç ayarlama özelliği olmalıdır - Kâğıt filtre olmalı olmalıdır - Elektrod için gayd Ø1 mm olmalıdır - Hassas elektrod tutucusu Ø0-Ø3 mm olmalıdır - Elektrod tüpü Ø1 mm çap olmalıdır - Teraziye alma blokları olacaktır - X,Y,Z Eksenlerinde vidalı mil olacaktır - X, Y kutu, Z ekseninde lineer kızak sistemleri olacaktır - Tezgâhın çalışma gerilimi, 380 ± %10 (üç yüz seksen artı eksi yüzde on) V, çalışma frekansı 50 ± 3 (elli artı eksi üç) Hz olacaktır - Aydınlatma lambası olacaktır. - Tezgahın üzerindeki bütün donanımlar CE & EMC standardına uygun olacaktır. - Tezgahın tamir maksatlı takım çantası ve kiti olacaktır. - Tezgah ile birlikte bakım ve kullanım kitaplarının tümü olacaktır.Tezgahla ilgili diğer husular aşağıdaki madderlerde detaylı belirtilmiştir. | 1 ADET |
| 2 | 3.3.34 TEL EROZYON TEZGÂHI ## Kontrol ünitesi - X, Y, U ve V olmak üzere 4(dört) eksen hareketini eş zamanlı (simultane) kontrol edebilme - Absolete ve Incremental (mutlak ve artımsal) programlanabilme, - En az 15’’ LCD-XGA Ekran ## Ölçüler & Hassasiyet - X Eksen hareket: 400 mm - Y Eksen hareket: 300 mm - Z Eksen hareket: 220 mm - U Eksen hareket: 90 mm - V Eksen hareket: 90 mm - Çalışma tankı iç ölçüleri (E x B) en az 860x690 mm - İş parçası ağırlığı en az 500 kg - İş parçası konik açısı 120 mm’de 15º dir. - İş parçası yüksekliği en az 220 mm - Pozisyonlama hassasiyeti en az ± 0.001/300 mm olacaktır. - Tekrar hassasiyeti en az ± 0.001 mm olacaktır. ## Diğer Özelikler - Kullanılabilir tel çapı 0.1 – 0.2 – 0.25 – 0.3 mm aralığında olmalıdır - Otomatik tel kesme ve tel takma özelliği olmalıdır - Tel bobin kapasitesi: 5-7 kg aralığında kullanabilmelidir - Maksimum kesme akımı 32 A olmalıdır - X-Y Eksen hareket sistemi linear motor - U-V Eksen hareket sistemi linear motor - X-Y Ekseni hareket okuyucu ( Absolute ) Heidenhain veya Sony Magnescala marka (0.1 µm) çözünürlüğünde cam cetveller. - U-V Ekseni hareket okuyucu ( Absolute ) Heidenhain veya Sony Magnescala marka (0.1 µm) çözünürlüğünde cam cetveller - Eksenlerde kullanılan linear kızaklar THK marka olmalıdır. - Tezgâh üzerinde CAD-CAM Programı ( 2D ) - Manuel dikey açılır tank sistemi olmalıdır. - Maksimum kesim sayısı 4 kesim (0.41 RA) yüzey pürüzlülüğü olmalıdır. - Kesme sıvısı soğutma ünitesi olmalıdır. - Su içeresinde çalışan tel makarası, tabla taşıma elemanları, Z eksen bloğu ve iş tablası alt bloğu SERAMİK parçalardan oluşmuş olmalıdır - Havuzlu ve püskürtmeli kesim yapabilme özelliği olmalıdır - En az 550 Litre kapasiteli kesme sıvısı ( Saf Su ) olmalıdır - 2 Adet Değiştirilebilen kesme sıvısı filtreleri olmalıdır - En az 15 lt reçine tüpü olmalıdır - Tezgâhla birlikte bağlama seti verilecektir. - Tezgâh ile birlikte en az 500kg kadar tel birlikte verilecektir. - Tezgâhın çalışma gerilimi, 380 ± %10 (üç yüz seksen artı eksi yüzde on) V, çalışma frekansı 50 ± 3 (elli artı eksi üç) Hz olacaktır - Aydınlatma lambası olacaktır. - Tezgahın üzerindeki bütün donanımlar CE & EMC standardına uygun olacaktır. - Tezgahın tamir maksatlı takım çantası ve kiti olacaktır. - Tezgah ile birlikte bakım ve kullanım kitaplarının tümü olacaktır. - Tezgahla ilgili diğer husular aşağıdaki madderlerde detaylı belirtilmiştir. | 1 ADET |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

İlgili alet, aksesuarlar tedarikçi firma tarafından karşılanacaktır.

İstenilen kalemler;

Makineler ile birlikte, her bir CNC makine ve tezgah için aşağıda özellikleri belirtilen takım arabası ve hareketli çalışma masası tedarik edilecektir.

TAKIM ARABASI (D30)

- 755x490x900 mm ± 20 mm

- Plastik tutamak

- Tava sacları en kısa 1.0 mm ve 3.0 mm köşebent sacdan imal olacak.

- Taşıma sehpasında 3 adet tava sistemi olacak.

- Taşıma sehpasının üzeri PVC kaplı olacaktır.

- Elektrostatik toz boyalı olacak.

- Takım arabasında 1x100 mm ± 5 mm’lik çekmece olacak.

- RAL: 7035-7016 Pütürlü boya

- Ürün tekerlekleri çap  en az 100’lük polyamit üzeri poliüretan kaplı teker,

- 1 adet dönerli

- 1 adet dönerli frenli

- 2 adet sabit

HAREKETLİ ÇALIŞMA MASASI (D50)

- 1000x500x1830  ± 20 mm

- Yan giydirme sacları en ince 0,8 mm sacdan imal olacaktır.

- Takım asma panosu en ince 1,2 mm sacdan imal olacaktır.

- Plastik tutamak olacaktır.

- En az 4x100  + 1x200 mm ± 5 mm’lik çekmece olacaktır.

- Takım arabası üzeri metal çerçeve içerisinde 25 mm MDF imal olacaktır.

- Eletrostatik toz boyalı olacaktır.

- RAL: 7035-7016 pütürlü boya olacaktır.

- Ürün tekerlekleri çapı en az 100’lük kauçuk teker,

- 1 adet dönerli

- 1 adet dönerli frenli

- 2 adet sabit

TALAŞ KONTEYNIRI

- Konteynır Ölçüleri: en az 964x1120x1000H ± 30 mm olacaktır.

2 adet takım arabası, 2 adet hareketli çalışma masası ve 2 adet talaş konteynırı olacaktır.

4. Garanti Koşulları

Cihaz, İMES OSB UİMMM faaliyete geçtikten sonra 5 (beş) sene boyunca her sene 1 (bir) defa bakım görüp, kullanıcı hataları dışında yedek parça dâhil ücretsiz garanti kapsamında olacaktır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Tezgah montajı yüklenici tarafından yapılacaktır. Tezgahta kırık, çatlak, ezilme, bükülme, paslanma ve boya hatası bulunmayacaktır. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında tezgah üzerinde bulunması gereken tüm emniyet ve ikaz işaretleri Türkçe ve şematik olarak yer alacaktır. Tezgâh üzerinde, tezgâha ait en az alt maddelerde belirtilen hususları içeren bilgi levhası/levhaları bulunacaktır.

- Marka ve modeli

- İmal yılı ve menşei

- Ebat ve ağırlık

- Emniyet ikaz işaret ve yazıları

- Firma adı ve adresi

- Kısa bakım ve kullanım talimatları

Tezgah üzerinde imalatçı firma adı ve tescilli markası, ünitenin genel teknik verileri ve seri numarası ile imalat tarihini belirten metal etiket bulunacaktır. Ambalajdan çıkan bozuk, arızalı ve deformasyona uğramış tüm malzemenin sorumluluğu yükleniciye ait olacaktır.

Cihazın yerinde eğitim hizmeti bulunmalıdır. Cihaz için kurulum sonrası 5 (beş) sene boyunca yılda 4 (dört) defa yerinde eğitim hizmeti verilecektir.

6. Gerekli Yedek Parçalar

Cihazın her türlü yedek parçasının ücretsiz olarak teslim tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süreyle tedariğini yüklenici garanti edecektir.

7. Kullanım Kılavuzu

Kullanım kılavuzu Türkçe olacaktır ve en az 2 set olarak verilecektir. Ayrıca dijital ortamda kullanım kılavuzu verilecektir.

8. Diğer Hususlar

İhale süreci tamamlandıktan sonra, cihaz İMES OSB tarafından gösterilen muhafaza alanında bir kere yüklenici tarafından açılıp test edilip, yetkili kişilere teslim edilecek. Garanti süresi, İMES OSB UİMMM faaliyete geçtikten sonra başlayacaktır.